НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОИНЖЕНЕРИИ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

_______________ / ______________ /

«____» ______________ 2026 г.

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА

ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ

электрического трактора JINMA YL254ET тягового класса 0,6 в агрегате с навесным культиватором и навесной культиваторной фрезой

СОГЛАСОВАНО

Руководитель НИР

_______________ / ______________ /

«____» ______________ 2026 г.

Алматы 2026

## 1 Объект испытаний

Электрический трактор JINMA YL254ET (тяговый класс 0,6, колёсная формула 4К4, тяговая батарея LiFePO4 24S, 76,8 В, 304 А·ч) в агрегате с навесными почвообрабатывающими машинами: культиватором сплошной обработки (ширина захвата 1,2 м) и культиваторной фрезой (ширина захвата 1,25 м, привод от ВОМ 540 мин-1). Трактор предъявляется на испытания технически исправным, с заряженной батареей (SOC не менее 95 %), давлением в шинах по инструкции изготовителя.

## 2 Цель испытаний

Определение энергетических, тягово-сцепных, тепловых и агротехнических показателей электротрактора при поверхностной обработке почвы в диапазоне глубин и скоростей, установление границы области работоспособности и получение исходных данных для сравнительной оценки с трактором с дизельным двигателем того же тягового класса.

## 3 Общие положения

– испытания проводятся на опытном участке Научно-производственного центра агроинженерии;

– сроки: культиватор – сентябрь, фреза – октябрь (по готовности агрофона); продолжительность одной серии – до 3 ч, определяется запасом энергии батареи;

– состав бригады: руководитель испытаний, оператор (тракторист), оператор регистрации телеметрии, исполнитель полевых замеров;

– испытания проводятся по настоящей ПМИ с учётом требований ГОСТ 20915, ГОСТ 33687, ГОСТ 24055, ГОСТ 7057 в части, применимой к электротрактору;

– отклонения от ПМИ фиксируются в журнале событий и отражаются в отчёте.

## 4 Объём испытаний

Этапы и объём испытаний приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Этапы и объём испытаний

| № | Этап | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | проверка регистрирующего комплекса, контроль нуля каналов, разбивка участка, установка вешек | акт готовности |
| 2 | Определение условий | твёрдость и влажность почвы (не менее 5 точек по участку), температура воздуха, агрофон | форма условий испытаний |
| 3 | Фоновые режимы | стоянка в режиме готовности, работа гидронавески, холостое вращение ротора (ВОМ 540), переезд | мощность вспомогательных режимов |
| 4 | Холостые проходы | два прохода по учётной делянке с поднятой машиной до опыта и два после опыта на передаче рабочего диапазона (для фрезы – на средней передаче П2) | сопротивление передвижению трактора; число оборотов N0 для определения буксования |
| 5 | Основной опыт | полнофакторный план 3×3 в трёх блоках, порядок режимов случайный | показатели учётных проходов |
| 6 | Предельный режим | попытка прохода при максимальных глубине и скорости | граница работоспособности |
| 7 | Обработка | расчёт показателей, статистический анализ, оформление отчёта | отчёт об испытаниях |

## 5 Условия и порядок проведения испытаний

Опытный участок должен иметь ровный рельеф (уклон не более 2°), однородный агрофон и размеры, достаточные для размещения трёх блоков. Каждая полоса прохода включает поворотную полосу 12 м, разгонный участок 20 м, учётную делянку 100 м, участок выглубления и поворотную полосу 12 м; краевая полоса 10 м в зачёт не входит. Начало и конец учётной делянки обозначаются вешками.

Условия испытаний определяются до начала опыта: твёрдость почвы – твердомером в слое 0–20 см не менее чем в пяти точках по диагонали участка; влажность почвы – влагомером или термостатно-весовым методом в слое 0–10 и 10–20 см; температура воздуха – термометром; агрофон (предшественник, растительные остатки, засорённость камнями) – осмотром с записью в форму условий испытаний.

Порядок проведения серии:

1) включение трактора и регистрирующего комплекса, самодиагностика, контроль нуля каналов (не менее 60 с на неподвижной машине);

2) переезд к участку на транспортном диапазоне;

3) замеры условий, проверка гидронавесной системы (подъём – опускание);

4) для фрезы – холостое вращение ротора при поднятой машине (ВОМ 540 мин-1, 90 с);

5) два холостых прохода по учётной делянке с поднятой машиной на передаче рабочего диапазона (для фрезы – на передаче П2);

6) учётные проходы блока в случайном порядке: заглубление; для фрезы – включение ВОМ и разгон ротора; рабочий ход через РУ, УД, УВ; выглубление; разворот; замеры качества работы;

7) попытка предельного режима: при выходе мощности на ограничение, снижении частоты ВОМ более чем на 10 % или невозможности поддерживать скорость проход прекращается;

8) два холостых прохода по учётной делянке, холостое вращение ротора (для фрезы), контроль нуля каналов;

9) переезд к месту стоянки, постановка на зарядку с записью SOC.

Если запаса энергии батареи недостаточно для выполнения всех блоков (SOC менее 40 %), оставшиеся блоки выполняются в следующей серии с повторением этапов 1–5 и 8–9.

## 6 Средства измерений и оборудование

Средства измерений, применяемые при испытаниях, приведены в таблице 2. Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками не хуже указанных.

Таблица 2 – Средства измерений

| Измеряемая величина | Средство измерений | Диапазон | Погрешность / разрешение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ток, напряжение, SOC, температуры батареи | штатная BMS через шину CAN | 0…±500 А; 0…100 В | ±1 % (ток); 0,1 В; 1 % |
| Частота вращения и ток двигателей, температуры | штатные контроллеры через шину CAN | 0…4000 мин-1 | 1 мин-1; 0,1 А; 0,1 °C |
| Регистрация данных шины | адаптер CANable V2 (slcan), ПК с ПО регистрации | 250 кбит/с | метка времени 1 мс |
| Время прохождения делянки | отметки оператора по вешкам в журнале событий | – | ±0,1 с |
| Длина делянки | мерная лента 100 м | 0…100 м | ±0,1 м |
| Глубина обработки | глубиномер (линейка) по ГОСТ 33687 | 0…30 см | ±0,5 см |
| Ширина захвата | мерная рулетка | 0…5 м | ±0,01 м |
| Твёрдость почвы | электронный твердомер (пенетрометр) | 0…50 кгс/см² | по паспорту прибора |
| Влажность почвы | диэлектрический влагомер / сушильный шкаф и весы | 0…100 % | по паспорту прибора; ±0,1 г |
| Температура воздуха | термометр | −20…+50 °C | ±0,5 °C |

## 7 Определяемые показатели и методы их определения

Определяемые показатели и методы их определения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Определяемые показатели

| Показатель | Метод определения | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Мощность P, кВт; энергия E, кВт·ч | P = U·I/1000 по данным BMS с частотой 1 Гц; E – суммирование P·Δt | настоящая ПМИ |
| Фактическая скорость v, км/ч | v = 3,6·L/tУД по отметкам вешек | ГОСТ 7057 |
| Буксование δ | δ = 1 − N0/N, где N и N0 – число оборотов двигателя хода на учётной делянке при рабочем и холостом проходах на одной передаче | ГОСТ 7057 |
| Производительность W0, га/ч | W0 = 0,1·B·v | ГОСТ 24055 |
| Удельный расход энергии e, кВт·ч/га; eV, кДж/м³ | e = P̄/W0; eV = 3,6·P̄/(B·a·v) | ГОСТ 34631 (по аналогии) |
| Тяговое сопротивление R, Н | по балансу мощности ходовой системы за вычетом сопротивления передвижению, определённого на холостых проходах | настоящая ПМИ |
| Частота вращения ВОМ, мин-1 | по частоте вращения двигателя хода: n·540/3797 | ГОСТ 7057 |
| Глубина и ширина обработки | замеры в учётной делянке после прохода | ГОСТ 33687, ГОСТ 26244 |
| Температуры двигателей, контроллеров, батареи | по данным шины CAN | настоящая ПМИ |
| Разброс напряжений элементов батареи ΔU, мВ | ΔU = Umax − Umin по данным BMS | настоящая ПМИ |
| Условия испытаний | твёрдость, влажность почвы, температура воздуха | ГОСТ 20915 |

## 8 План эксперимента

Факторы и уровни варьирования приведены в таблице 4. Опыт выполняется в трёх блоках (повторностях); в каждом блоке реализуются все сочетания уровней в случайном порядке, определяемом по таблице случайных чисел до начала испытаний. Сочетание с наибольшими уровнями обоих факторов выполняется последним как попытка предельного режима.

Таблица 4 – Факторы и уровни варьирования

| Фактор | Культиватор | Фреза |
| --- | --- | --- |
| Глубина обработки a, м | 0,08; 0,11; 0,14 | 0,08; 0,12; 0,16 |
| Скорость движения v, км/ч | 3,6; 4,5; 5,4 (диапазон L) | 1,8; 2,7; 3,6 (диапазоны П1, П2, П3) |
| Частота вращения ВОМ, мин-1 | – | 540 |
| Число блоков (повторностей) | 3 | 3 |
| Число учётных проходов | 24 + 1 предельный | 24 + 1 предельный |

## 9 Обработка результатов

Показатели учётного прохода вычисляются по отсчётам журнала 1 Гц, относящимся к учётной делянке. Для каждого сочетания уровней вычисляются среднее, среднее квадратическое отклонение и доверительный интервал (P = 0,95). Значимость факторов оценивается дисперсионным анализом по модели рандомизированных блоков; неопределённость – по ГОСТ 34100.3. Зависимости тягового сопротивления, буксования и удельной энергии фрезерования аппроксимируются по методу наименьших квадратов с оценкой значимости коэффициентов. Обработка выполняется программным комплексом, обеспечивающим воспроизводимость расчётов из первичных журналов.

## 10 Формы регистрации

Полевой журнал ведётся по форме таблицы 5, условия испытаний регистрируются в протоколе по форме таблицы 6.

Таблица 5 – Структура полевого журнала (на каждый учётный проход)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| pass_no, block | номер прохода и блока |
| run | наименование этапа (рабочий проход, холостой проход) |
| a_plan_m, v_plan_kmh, gear | заданные глубина, скорость, диапазон |
| t_zd_s, v_fact_kmh | время прохождения делянки и фактическая скорость |
| a_meas_mean_m, a_meas_sd_m | средняя глубина и её среднее квадратическое отклонение |
| B_meas_m | фактическая ширина захвата |

Журнал событий содержит метку времени, наименование события (начало этапа, вход в учётную делянку, выход из неё), номер прохода и блока, заданные глубину, скорость и диапазон.

Таблица 6 – Протокол определения условий испытаний (форма)

| Показатель | Точка 1 | Точка 2 | Точка 3 | Точка 4 | Точка 5 | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твёрдость почвы в слое 0–10 см, кгс/см² |  |  |  |  |  |  |
| Твёрдость почвы в слое 10–20 см, кгс/см² |  |  |  |  |  |  |
| Влажность почвы в слое 0–10 см, % |  |  |  |  |  |  |
| Влажность почвы в слое 10–20 см, % |  |  |  |  |  |  |
| Температура воздуха, °C |  |  |  |  |  |  |
| Предшественник, растительные остатки |  |  |  |  |  |  |
| Засорённость камнями, микрорельеф |  |  |  |  |  |  |

## 11 Сравнительные испытания дизельного аналога

Для прямой проверки расчётной модели дизельного аналога рекомендуется провести испытания трактора JINMA JM-254 (или иного дизельного трактора класса 0,6) по настоящей ПМИ с теми же машинами, на том же участке, в тех же сочетаниях уровней факторов. Дополнительно определяются: часовой расход топлива – объёмным или весовым методом (мерная ёмкость, весы с погрешностью не более 1 %) с отнесением к времени прохождения учётной делянки; частота вращения коленчатого вала и ВОМ – тахометром; буксование – по числу оборотов ведущих колёс на учётной делянке при рабочем и холостом проходах по ГОСТ 7057. Сравнение результатов с расчётом по разделу 4 отчёта позволяет уточнить поправочный коэффициент kД модели расхода топлива.

## 12 Календарный план испытаний

Календарный план испытаний приведён в таблице 7.

Таблица 7 – Календарный план

| № | Этап | Срок | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ПМИ, подготовка регистрирующего комплекса, разбивка участка | до 10.09.2026 | выполнено |
| 2 | Определение условий; испытания с культиватором, блоки I–III | 15.09.2026 | выполнено |
| 3 | Испытания с фрезой, блоки I–II | 14.10.2026 | выполнено |
| 4 | Испытания с фрезой, блок III | 15.10.2026 | выполнено |
| 5 | Обработка результатов, сравнительная оценка, отчёт | 16.10–18.10.2026 | выполнено |
| 6 | Сравнительные испытания дизельного аналога (раздел 11) | весенне-летний сезон 2027 г. | рекомендуется |
| 7 | Длительные (не менее 1 ч) испытания для проверки теплового режима | весенне-летний сезон 2027 г. | рекомендуется |

## 13 Требования безопасности

– к испытаниям допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда и ознакомленные с руководством по эксплуатации электротрактора;

– подключение регистрирующего оборудования выполняется только к информационному разъёму бортовой сети при выключенном тяговом напряжении; вмешательство в силовые цепи 80 В запрещено;

– при работе с фрезой запрещается находиться в зоне действия ротора и карданной передачи; замеры выполняются при отключённом ВОМ и опущенной машине;

– при появлении кода неисправности BMS или контроллеров испытания прекращаются до выяснения причины;

– зарядка батареи выполняется на оборудованном месте штатным зарядным устройством.